#G0

ГОСТ 12789-87

Группа Н79

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПИВО

Методы определения цвета

Beer.

Methods for determination of colour

МКС 67.160.10

ОКСТУ 9109

Дата введения 1989-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным агропромышленным комитетом СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Л.В.Судникович; А.П.Колпакчи, канд. техн. наук; Л.Н.Беневоленская; Т.П.Рыжова; Г.М.Красивичева

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.10.87 N 4055

3. ВЗАМЕН ГОСТ 12789-81

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| #G0Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| #M12291 1200003853ГОСТ 1770-74#S | 1.2; 2.2; 3.2 |
| #M12291 1200017281ГОСТ 3118-77#S | 3.2 |
| #M12291 1200017322ГОСТ 4159-79#S | 1.2; 2.2 |
| #M12291 1200017354ГОСТ 4220-75#S | 2.2 |
| #M12291 1200017357ГОСТ 4232-74#S | 1.2; 2.2 |
| #M12291 1200017385ГОСТ 4525-77#S | 2.2 |
| ГОСТ 5962-67 | 3.2 |
| #M12291 1200005680ГОСТ 6709-72#S | 1.2; 2.2; 3.2 |
| #M12291 1200005327ГОСТ 6825-91#S | 1.2 |
| #M12291 1200024165ГОСТ 9147-80#S | 3.2 |
| #M12291 1200018094ГОСТ 12026-76#S | 1.2; 2.2; 3.2 |
| #M12291 1200023064ГОСТ 12786-80#S | 1.1; 2.1; 3.1 |
| #M12291 1200007222ГОСТ 18300-87#S | 3.2 |
| #M12291 1200027328ГОСТ 24104-88#S | 2.2 |
| #M12291 1200024082ГОСТ 25336-82#S | 1.2; 2.2; 3.2 |
| #M12291 1200017570ГОСТ 25794.2-83#S | 1.2; 2.2 |
| #M12291 1200006121ГОСТ 28498-90#S | 3.2 |

5. Ограничение срока действия снято по протоколу N 3-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6-93)

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ

Настоящий стандарт распространяется на пиво и устанавливает методы определения цвета.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦВЕТА МЕТОДОМ ВИЗУАЛЬНОГО СРАВНЕНИЯ С РАСТВОРОМ ЙОДА

Метод основан на визуальном уравнивании интенсивности окраски исследуемого пива с цветом растворов йода различной концентрации.

Методика выполнения обеспечивает получение достоверных данных при определении цвета пива в диапазоне 0,1-4,0 см раствора йода концентрацией 0,1 моль/дм на 100 см воды.

1.1. Метод отбора проб

Отбор проб - по #M12291 1200023064ГОСТ 12786#S.

1.2. Аппаратура, материалы и реактивы

Компаратор двухкамерный (см. чертеж).

Двухкамерный компаратор

Трехкамерный компаратор

Матовое стекло

Примечание. Компаратор изготавливают из дерева, пластмассы, металла или других материалов.

Стакан В-1, Н-1-150 или В-2, Н-2-150 по #M12291 1200024082ГОСТ 25336#S.

Цилиндр 1-100 или 3-100, наливной по #M12291 1200003853ГОСТ 1770#S.

Колба Кн-1-500 или Кн-2-500 по #M12291 1200024082ГОСТ 25336#S.

Колба 1-1000-2 или 2-1000-2, отливная по #M12291 1200003853ГОСТ 1770#S.

Бюретка вместимостью 5 см.

Аппарат для встряхивания.

Мешалка стеклянная.

Трубка стеклянная.

Калий йодистый по #M12291 1200017357ГОСТ 4232#S, х.ч.

Йод кристаллический по #M12291 1200017322ГОСТ 4159#S, х.ч., раствор с ()=0,1 моль/дм по #M12291 1200017570ГОСТ 25794.2#S.

Вода дистиллированная по #M12291 1200005680ГОСТ 6709#S.

Пробка.

Секундомер.

Лампа люминесцентная ртутная низкого давления по #M12291 1200005327ГОСТ 6825#S.

Бумага фильтровальная лабораторная по #M12291 1200018094ГОСТ 12026#S.

Допускается применять импортное оборудование, посуду и реактивы с техническими характеристиками не ниже отечественных аналогов.

1.3. Подготовка к испытанию

1.3.1. Пиво объемом 150-200 см наливают в колбу вместимостью 500 см, закрывают пробкой с одним отверстием, через которое пропущена тонкая трубка для выхода газа, закрепляют в аппарате для встряхивания и встряхивают в течение 20-30 мин.

Допускается встряхивать вручную. Колбу с пивом встряхивают, закрыв ладонью, периодически приоткрывая ее, до тех пор пока не прекратится ощущение давления изнутри.

1.3.2. Непрозрачное пиво фильтруют через бумажный фильтр.

1.3.3. Темное пиво разбавляют в мерном цилиндре дистиллированной водой в соотношении 1:3.

1.4. Проведение испытания

Два стакана помещают в двухкамерный компаратор, имеющий вместо задней стенки матовое стекло, а в передней стенке два одинаковых прямоугольных отверстия, расположенных на уровне половины высоты стаканов.

Компаратор устанавливают напротив источника света (дневной свет или люминесцентная лампа) на уровне глаз наблюдателя так, чтобы задняя стенка была обращена к источнику света.

В один стакан отмеривают пиво объемом 100 см, а в другой - дистиллированную воду объемом 100 см.

В стакан с водой приливают из бюретки при перемешивании стеклянной мешалкой раствор йода до тех пор, пока цвет образующегося раствора не станет одинаковым с цветом пива в другом стакане.

1.5. Обработка результатов

1.5.1. Цвет пива () в см раствора йода концентрацией 0,1 моль/дм на 100 см воды вычисляют по формуле

,

где  - объем раствора йода с ()=0,1 моль/дм, прибавленный к 100 см воды до совпадения окраски раствора с окраской пива, см;

- коэффициент разбавления. Для темного пива =4, для светлого пива =1.

1.5.2. Вычисление проводят до второго десятичного знака. За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений и выражают целым числом с одним десятичным знаком.

1.5.3. Допускаемое расхождение между результатами двух параллельных определений для доверительной вероятности =0,95 не должно превышать 0,1 см раствора йода концентрацией 0,1 моль/дм на 100 см воды.

1.5.4. Допускаемое расхождение между результатами двух определений, полученными в разных лабораториях для одной и той же пробы, для доверительной вероятности =0,95 не должно превышать 0,3 см раствора йода концентрацией 0,1 моль/дм на 100 см воды.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦВЕТА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСТВОРОВ СРАВНЕНИЯ

Метод основан на визуальном сравнении цвета пива с цветом растворов сравнения.

Методика выполнения измерения обеспечивает получение достоверных данных при определении цвета пива в диапазоне 0,1-4,0 см раствора йода концентрацией 0,1 моль/дм на 100 см воды.

2.1. Метод отбора проб

Отбор проб - по #M12291 1200023064ГОСТ 12786#S.

2.2. Аппаратура, материалы и реактивы

Компаратор трехкамерный (см. чертеж).

Весы лабораторные общего назначения с наибольшим пределом взвешивания 500 г, с ценой деления 0,1 г по #M12291 1200027328ГОСТ 24104*#S.

________________

* С 1 июля 2002 г. введен в действие #M12291 1200027328ГОСТ 24104-2001#S.

Аппарат для встряхивания.

Секундомер.

Стакан В-1, Н-1-150 или В-2, Н-2-150 из бесцветного стекла по #M12291 1200024082ГОСТ 25336#S.

Цилиндр 1-100 или 3-100, наливной по #M12291 1200003853ГОСТ 1770#S.

Колба 1-100-2 или 2-100-2, отливная по #M12291 1200003853ГОСТ 1770#S.

Колба Кн-1-250 или Кн-2-250 по #M12291 1200024082ГОСТ 25336#S.

Бюретка вместимостью 5 см.

Трубка стеклянная.

Мешалка стеклянная.

Пробка.

Флакон из бесцветного стекла вместимостью 100-200 см.

Бумага фильтровальная лабораторная по #M12291 1200018094ГОСТ 12026#S.

Кобальт хлористый по #M12291 1200017385ГОСТ 4525#S, х.ч.

Калий двухромовокислый по #M12291 1200017354ГОСТ 4220#S, х.ч.

Калий йодистый по #M12291 1200017357ГОСТ 4232#S, х.ч.

Йод кристаллический по #M12291 1200017322ГОСТ 4159#S, х.ч., раствор с ()=0,1 моль/дм по #M12291 1200017570ГОСТ 25794.2#S.

Вода дистиллированная по #M12291 1200005680ГОСТ 6709#S.

Допускается применять импортное оборудование, посуду и реактивы с техническими характеристиками не ниже отечественных аналогов.

2.3. Подготовка к испытанию

2.3.1. Подготовка пробы пива по п.1.3.

2.3.2. Приготовление растворов сравнения.

2.3.2.1. Для получения раствора I берут навеску хлористого кобальта массой 6,5 г, растворяют ее в небольшом количестве воды в мерной колбе вместимостью 100 см и доводят водой до метки.

2.3.2.2. Для получения раствора II берут навеску двухромовокислого калия массой 1,2 г, растворяют ее в небольшом количестве воды в мерной колбе вместимостью 100 см и доводят водой до метки.

2.3.2.3. Для получения раствора III отмеривают цилиндром и смешивают в конической колбе раствор I объемом 80 см и раствор II объемом 20 см.

2.3.2.4. Раствор йода объемом 5 см вносят в мерную колбу вместимостью 100 см, доводят до метки дистиллированной водой и переливают в стакан.

В другом таком же стакане разбавляют часть раствора III дистиллированной водой до получения одинакового цвета жидкости в обоих стаканах (сравнение проводят в компараторе). Из полученного основного цветного кобальт-хромпикового раствора с цветом 5 см раствора йода концентрацией 0,1 моль/дм на 100 см воды готовят растворы сравнения в мерных колбах вместимостью 100 см, доводя объем основного раствора до метки. Объемы основного раствора для приготовления растворов сравнения с соответствующими показателями цвета приведены в табл.1.

Таблица 1

| #G0Объем основного раствора, см | Цвет раствора сравнения, см раствора йода концентрацией 0,1 моль/дм на 100 см воды |
| --- | --- |
| 2 | 0,1 |
| 4 | 0,2 |
| 6 | 0,3 |
| 8 | 0,4 |
| 10 | 0,5 |
| 12 | 0,6 |
| 14 | 0,7 |
| 16 | 0,8 |
| 18 | 0,9 |
| 20 | 1,0 |
| 22 | 1,1 |
| 24 | 1,2 |
| 26 | 1,3 |
| 28 | 1,4 |
| 30 | 1,5 |
| 32 | 1,6 |
| 34 | 1,7 |
| 36 | 1,8 |
| 38 | 1,9 |
| 40 | 2,0 |
| 42 | 2,1 |
| 44 | 2,2 |
| 46 | 2,3 |
| 48 | 2,4 |
| 50 | 2,5 |

2.3.2.5. Приготовленные растворы сравнения разливают в одинаковые флаконы из бесцветного стекла, плотно укупоривают и маркируют, нанося на верхнюю часть флакона дату приготовления и цвет каждого раствора.

Флаконы с растворами сравнения хранят в ящике с ячейками для каждого флакона в защищенном от света месте.

2.3.2.6. Растворы сравнения проверяют не реже 1 раза в 6 месяцев по раствору йода соответствующего цвета и при изменении цвета заменяют свежими.

2.4. Проведение испытания

Во флакон, аналогичный флаконам с растворами сравнения, наливают пробу пива и помещают в среднюю камеру компаратора. В боковые камеры помещают наиболее близкие по цвету растворы сравнения и устанавливают совпадение цвета пива с цветом раствора сравнения.

2.5. Обработка результатов

2.5.1. Цвет пива () в см раствора йода концентрацией 0,1 моль/дм на 100 см воды вычисляют по формуле

,

где  - цвет раствора сравнения, совпадающий с цветом исследуемого пива, см раствора йода концентрацией 0,1 моль/дм на 100 см воды;

- коэффициент разбавления. Для темного пива =4, для светлого пива =1.

2.5.2. За результат испытания принимают среднеарифметическое результатов двух параллельных определений и выражают целым числом с одним десятичным знаком.

2.5.3. Допускаемое расхождение между результатами двух параллельных определений для доверительной вероятности =0,95 не должно превышать 0,1 см раствора йода концентрацией 0,1 моль/дм на 100 см воды.

2.5.4. Допускаемое расхождение между результатами двух определений, полученными в разных лабораториях для одной и той же пробы, для доверительной вероятности =0,95 не должно превышать 0,3 см раствора йода концентрацией 0,1 моль/дм на 100 см воды.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦВЕТА КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Метод основан на измерении оптической плотности слоя пива определенной толщины и вычислении показателя поглощения, характеризующего цвет пива.

Методика выполнения измерения обеспечивает получение достоверных данных при определении цвета пива в диапазоне 0,1-4,0 см раствора йода концентрацией 0,1 моль/дм на 100 смводы.

3.1. Метод отбора проб

Отбор проб - по #M12291 1200023064ГОСТ 12786#S.

3.2. Аппаратура, материалы и реактивы

Колориметр фотоэлектрический лабораторный с устройством для отсчитывания значений оптической плотности и светофильтром с =(440±10) нм со стеклянными кюветами с номинальной толщиной поглощающего свет слоя 10 мм по НТД.

Весы лабораторные общего назначения с наибольшим пределом взвешивания 500 г, с ценой деления 0,1 г по #M12291 1200027328ГОСТ 24104#S.

Аппарат для встряхивания.

Термометр по #M12291 1200006121ГОСТ 28498#S.

Колба Кн-1-500 или Кн-2-500 по #M12291 1200024082ГОСТ 25336#S.

Колбы 1-100-2 или 2-100-2 и 1-1000-2 или 2-1000-2, отливные по #M12291 1200003853ГОСТ 1770#S.

Палочка стеклянная.

Пипетки вместимостью 25 и 50 см.

Трубка стеклянная.

Стакан 7 по #M12291 1200024165ГОСТ 9147#S.

Пробка.

Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 5962* или #M12291 1200007222ГОСТ 18300#S.

________________

* На территории Российской Федерации действует #M12291 1200006989ГОСТ Р 51652-2000#S.

Кислота соляная по #M12291 1200017281ГОСТ 3118#S, раствор с (НСI)=3 моль/дм.

Бумага фильтровальная лабораторная по #M12291 1200018094ГОСТ 12026#S.

Вода дистиллированная по #M12291 1200005680ГОСТ 6709#S.

Кизельгур сорта Б.

3.3. Подготовка к испытанию

3.3.1. Приготовление раствора соляной кислоты

Соляную кислоту (плотность 1,174 г/см) объемом 270 см осторожно при перемешивании стеклянной палочкой вливают в фарфоровый стакан, в котором находится дистиллированная вода объемом 500 см. После охлаждения раствор переливают в мерную колбу вместимостью 1000 сми доводят дистиллированной водой до метки.

3.3.2. Подготовка пробы пива

3.3.2.1. Освобождение пива от двуоксида углерода по п.1.3.1.

3.3.2.2. Непрозрачное пиво фильтруют через бумажный фильтр. Если при этом не получают прозрачного пива, то его дополнительно фильтруют с применением кизельгура, для чего в стакане смешивают кизельгур массой примерно 0,5 г с пивом объемом 100 см и фильтруют через бумажный фильтр. Первую порцию фильтрата объемом примерно 20 см выливают.

Допускается фильтрование пива через стеклянный фильтр с пористой пластинкой (размер пор 4 мкм), через мембранный фильтр или центрифугирование при частоте вращения не менее 5000 мин.

3.3.2.3. Темное пиво перед испытанием разбавляют дистиллированной водой в соотношении 1:3.

3.3.3. Мойка кювет

Кюветы моют водой и ополаскивают дистиллированной водой. Допускается применение смеси раствора соляной кислоты и этилового спирта в соотношении 1:1.

Не допускается применение растворов щелочей, концентрированных кислот и механическая чистка с помощью абразивных средств.

3.4. Проведение испытания

Подготовленное пиво наливают в измерительную кювету, предварительно не менее двух раз ополоснув ее этим же пивом, и измеряют оптическую плотность при =(440±10) нм по отношению к дистиллированной воде.

После измерения кювету моют как указано в п.3.3.3.

3.5. Обработка результатов

3.5.1. Показатель поглощения () при =(440±10) нм в м вычисляют по формуле

,

где  - оптическая плотность при =(440±10) нм;

- действительная толщина слоя жидкости в кювете, м;

- коэффициент разведения. Для темного пива =4, для светлого пива =1.

3.5.2. Вычисление проводят до первого десятичного знака. За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений и выражают целым числом.

3.5.3. Относительное допускаемое расхождение между результатами двух параллельных определений, а также результатами двух определений, полученными в разных лабораториях для одной и той же пробы, для доверительной вероятности =0,95 не должно превышать 3%.

3.5.4. Цвет пива определяют переводом величины показателя поглощения в см раствора йода концентрацией 0,1 моль/дм на 100 см воды по табл.2.

Таблица 2

|  | #G0Цвет, см раствора йода концентрацией 0,1 моль/дм на 100 см воды |
| --- | --- |
| 10,0 | 0,17 |
| 11,0 | 0,20 |
| 12,0 | 0,22 |
| 13,0 | 0,25 |
| 14,0 | 0,27 |
| 15,0 | 0,30 |
| 16,0 | 0,32 |
| 17,0 | 0,35 |
| 18,0 | 0,37 |
| 19,0 | 0,40 |
| 20,0 | 0,43 |
| 21,0 | 0,45 |
| 22,0 | 0,48 |
| 23,0 | 0,51 |
| 24,0 | 0,53 |
| 25,0 | 0,56 |
| 26,0 | 0,59 |
| 27,0 | 0,62 |
| 28,0 | 0,65 |
| 29,0 | 0,68 |
| 30,0 | 0,70 |
| 31,0 | 0,73 |
| 32,0 | 0,76 |
| 33,0 | 0,79 |
| 34,0 | 0,82 |
| 35,0 | 0,85 |
| 36,0 | 0,88 |
| 37,0 | 0,91 |
| 38,0 | 0,94 |
| 39,0 | 0,98 |
| 40,0 | 1,01 |
| 41,0 | 1,04 |
| 42,0 | 1,07 |
| 43,0 | 1,10 |
| 44,0 | 1,13 |
| 45,0 | 1,17 |
| 46,0 | 1,20 |
| 47,0 | 1,23 |
| 48,0 | 1,27 |
| 49,0 | 1,30 |
| 50,0 | 1,33 |
| 51,0 | 1,37 |
| 52,0 | 1,40 |
| 53,0 | 1,44 |
| 54,0 | 1,47 |
| 55,0 | 1,51 |
| 56,0 | 1,54 |
| 57,0 | 1,58 |
| 58,0 | 1,61 |
| 59,0 | 1,65 |
| 60,0 | 1,69 |
| 61,0 | 1,72 |
| 62,0 | 1,76 |
| 63,0 | 1,80 |
| 64,0 | 1,83 |
| 65,0 | 1,87 |
| 66,0 | 1,91 |
| 67,0 | 1,95 |
| 68,0 | 1,99 |
| 69,0 | 2,02 |
| 70,0 | 2,06 |
| 71,0 | 2,10 |
| 72,0 | 2,14 |
| 73,0 | 2,18 |
| 74,0 | 2,22 |
| 75,0 | 2,26 |
| 76,0 | 2,30 |
| 77,0 | 2,34 |
| 78,0 | 2,38 |
| 79,0 | 2,42 |
| 80,0 | 2,46 |
| 81,0 | 2,51 |
| 82,0 | 2,55 |
| 83,0 | 2,59 |
| 84,0 | 2,63 |
| 85,0 | 2,67 |
| 86,0 | 2,72 |
| 87,0 | 2,76 |
| 88,0 | 2,80 |
| 89,0 | 2,85 |
| 90,0 | 2,89 |
| 91,0 | 2,93 |
| 92,0 | 2,98 |
| 93,0 | 3,02 |
| 94,0 | 3,07 |
| 95,0 | 3,11 |
| 96,0 | 3,16 |
| 97,0 | 3,20 |
| 98,0 | 3,25 |
| 99,0 | 3,29 |
| 100,0 | 3,34 |

3.5.5. Окончательный результат выражают целым числом с одним десятичным знаком.