#G0

СТ СЭВ 4881-84

Группа Н79

СТАНДАРТ СОВЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ

СТ СЭВ 4882-84 отменен. Действует ГОСТ 12789-87 Пиво. Методы определения цвета. (ИУС N 11, 2005 год).

ПИВО

Метод определения стойкости

УТВЕРЖДЕН Постоянной Комиссией по сотрудничеству в области стандартизации, Варшава, декабрь 1984 года

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 мая 1985 года N 1432 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 4881-84 "Пиво. Метод определения стойкости" введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР

в договорно-правовых отношениях по сотрудничеству с 01.07.86

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Автор - делегации ЧССР и ГДР в Постоянной Комиссии по сотрудничеству в области пищевой промышленности.

2. Тема - 20.200.16-82 и 20.200.18-82.

3. Стандарт СЭВ утвержден на 56-м заседании ПКС.

4. Сроки начала применения стандарта СЭВ:

| #G0Страны - члены СЭВ | Сроки начала применения стандарта СЭВ |  |
| --- | --- | --- |
|  | в договорно-правовых отношениях по экономическому и научно-техническому сотрудничеству | в народном хозяйстве |
| НРБ | - | - |
| ВНР | Июль 1986 года | Июль 1986 года |
| СРВ |  |  |
| ГДР | Июль 1986 года | Июль 1986 года |
| Республика Куба | Июль 1986 года | Июль 1986 года |
| МНР |  |  |
| ПНР |  |  |
| СРР | Январь 1984 года | - |
| СССР | Июль 1986 года |  |
| ЧССР |  |  |

5. Срок проверки - 1991 года

Настоящий стандарт СЭВ является обязательным в рамках Конвенции о применении стандартов СЭВ

1. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Метод основан на визуальном определении срока появления помутнения или осадка в бутылке пива в результате выдерживания его при определенной температуре.

2. АППАРАТУРА

Для проведения испытания применяют термостат воздушный, позволяющий поддерживать температуру с отклонением от заданного значения не более ±1 °С.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Отобранные в день розлива 2 бутылки пива помещают в термостат с температурой (20±1) °С. Для определения стойкости используют только одну бутылку. Вторая бутылка служит для замены в случае повреждения первой бутылки или ее укупорки.

3.2. Бутылку с непастеризованным пивом просматривают ежедневно, с пастеризованным - 3 раза в неделю, со стабилизованным - 1 раз в неделю и наблюдают за ними с целью определения срока появления осадка или помутнения. Бутылку просматривают на фоне источника света.

Осадок, который возникает при пастеризации пива и не увеличивается при его хранении, не учитывается при определении стойкости пива.

3.3. Наблюдение прекращают после появления осадка или общего помутнения.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Стойкость пива выражают количеством суток, включая день розлива и исключая день появления осадка или общего помутнения.